附件：

中共阿坝州委党校远程会议系统项目需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清会议终端 | 1、采用嵌入式设计，非PC机或工控机； 2、视频输入：具有≥2路高清SDI、≥1路HDMI输入；视频输出：具有≥2个HDMI视频输出接口； 3、音频输入接口：支持≥2个音频输入接口，包含≥1个带48V幻象供电的卡侬XLR接口、≥1个Lin In接口；音频输出接口：支持Line Out、USB、HDMI等音频输出； 4、具备≥3个USB接口，≥1个100M/1000M网络接口； 5、支持H.323、SIP、H.239等标准协议，会议速率支持128Kbps－10Mbps； 6、支持IPV4/IPV6双协议栈； 7、支持H.264、H.264HP、H.265等编解码协议； ▲8、具有4K分辨率编解码能力；支持H.265协议下的4K超清视频会议（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 9、支持点对点4K实时视频通信； ▲10、支持会议终端和录播双模式，支持使用遥控器或终端Web 后台进行切换（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； ▲11、支持内置内置MCU功能，以1台终端为中心，与其他8台终端同时进行连接，连接正常并且可进行9方音视频通信（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 12、支持会议中使用遥控器手动切换4K、1080P、720P等视频格式，也可根据网络质量自动切换； 13、支持根据本地网络情况，接收选择不同码流的视频流，而上传视频智能选择最合适分辨率节省带宽； 14、支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整升降会议接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障会议过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保音视频效果； 15、辅流采集支持高清视频线和网络传输两种方式，使用网络传输时无需增加外部设备即可将电脑桌面和声音作为辅流加入会议中； 16、终端兼容触控操作，通过USB连接具有触控功能的显示设备后能够通过触控屏操作终端； 17、支持在发送辅流的情况下，连接触控设备的多方终端能够对辅流视频进行同屏标注，标注内容所有人员均可查看； 18、终端能够申请发送辅流的电脑控制权限，获得权限后能够远程控制发送辅流的电脑； 19、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅； ▲20、支持本机直播功能，支持将视频和电脑辅流以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局推送到流媒体服务器进行直播，并可同时在本地录制，直播与录制的视频码率、辨率可以分别自定义（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 21、终端支持本地多路视频录制，多路视频源能以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局录制，也支持每路视频源独立录制，录制过程电脑画面和摄像机画面能够自动切换，录制的视频格式支持MP4 和FLV； 22、支持录像回放功能，多路输入视频源以分屏形式呈现回放、1080P 单画面全屏形式呈现回放、如有辅流输入、可切换为画中画视频布局； 23、终端支持IPC接入功能，终端支持RTSP协议，可以IPC以1080P画质接入作为主流视频，能够直接通过网络以1080P调取监控画面，IP监控画面可作为1路视频源接入到视频会议，并推送到远端； ▲24、支持视频文件上传功能，终端本地录制的视频文件支持自动上传到指定的FTP 服务器上（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 25、支持无线投影，支持通过网络将电脑高清画面投屏到显示设备； | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清摄像机 | - 采用≥1/2.5英寸HD CMOS，≥850万有效像素； - 支持4KP@60/50/30/25fps、1080P@60/50/30fps、720P@60/50fps等信号输出； - 支持≥12倍光学变焦，水平视角:7.59(长焦）～一81°(广角)，垂直视角:4.6°(长焦）一50.0°(广角)； - 视频输出接口具备HDMI、LAN(POE)、USB接口； - 支持H.264、H.265、RTSP、RTMP协议； - 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 支持保存≥255个预置位（遥控器设置调用为10个）； | 1 | 台 |  |
| 3 | 录播主机 | 1、具备录制、直播、自动跟踪、自动导播、远程互动等功能，能实时显示录播主机状态。 2、CPU≥8 核，内存≥8GB，硬盘≥2TB，支持同时≥7 路推流到平台。 3、具备对多媒体、录播、摄像机及互动输入输出的音频流进行数字化自动调节功能，包括去混响、回声消除、降噪等级等。 4、兼容市场主流音视频采集接口型号，支持4K 60信号接入，POE 接入≥4 路，HDMI 输入≥2 路，USB 接口≥3 路，SDI输入≥2路，音频输入≥2 路,音频输出≥2 路，网络接口≥1；控制口≥2 路，HDMI输出≥2路，SDI输出≥2路。 5、支持IPV4/IPV6 双协议栈网络协议,具备H.323 或SIP 互动协议。 6、支持与腾讯会议、钉钉会议等主流视频会议软件适配兼容对接。 7、支持设备重置reset 功能，恢复出厂设置，不影响录制文件。 8、满足多场景拍摄，包括但不限于主讲全景及特写、听讲全景及特写、板书内容以及电脑屏幕画面，同时支持远程交互教室视频和桌面画视频的接入。 9、支持主讲画面、板书画面、一体机画面三路视频同时直播推流。支持远程互动时接收端主讲全景、听讲全景、板书或电脑的视频接入。 ▲10、支持H.264或H.265编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4；（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件） ▲11、支持断网情况下也可以对本地场所进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。支持4K@30fps高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装；（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件） ▲12、支持4K视频录制、4K视频直播、4K远程交互（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； ▲13、主机内置ZigBee模块，支持以主节点或子节点模式工作，能够通过模块直接控制教室里面声光电设备（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； ▲14、支持通过录播ZigBee模块控制教室电视机电源，控制电视机开机和信号源切换（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 15、支持≥4K高清晰微课制作，能够从接入的4K主讲视频源中将主讲人物图像抠出来，叠加到主讲桌面等其他视频源上面，实现画中画微课视频录制，无需搭建额外的蓝箱物理场景即可完成抠像和微课录制； 16、录播系统自身集成导播模块，多路信号可以结合自动跟踪系统进行自动切换，主讲桌面信号的自动切换可响应主讲人计算机的屏幕变化或主讲人计算机的操作，当主讲人计算机的屏幕没有变化或者主讲人没有操作，系统一定时间后自动返回视频信号，时间可通过软件自定义设置，同时也可以进行手工切换； ▲17、内置语音控制功能，能够通过语音口令分别控制教室电视、灯光、窗帘、空调设备（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 18、在导播界面能够呈现至少8通道画面，其中至少包含一路远程交互教室视频画面，一路远程桌面画面； 19、内置系统控制软件，软件能够悬停于桌面任意位置，超时自动隐藏，支持界面透明度设置，可以设定交互参数，选择需要加入的课程；自动同步并显示设备所有工作状态； 20、系统支持选择录播的任意视频源（如：主讲人/听讲人画面、导播画面）作为主视频送到远端教室，同时可以选择主讲人电脑桌面作为辅流送到远端教室，实现互动教学； 21、电影模式可选择单画面、两画面、三画面、四画面、单个画中画、两个画中画等多种录制方式，录制的同时可以在几种方式中自由切换； 22、内置互动控制功能，互动过程中可以通过触控面板一键实现便捷的互动课堂管理，主讲老师选中远端教室后，主讲画面自动切换为远端全屏画面，同时远端教室麦克风自动打开，所有远程听讲端画面自动切换为主讲+听讲双画面模式；交互结束后，主讲老师可以一键返回主讲课堂，所有远端听讲教室画面自动变为主讲全屏画面并关闭听讲端麦克风； ▲23、支持通过录播ZigBee模块控制教室灯光提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 24、录制、直播、交互可分别设置不同的分辨率及码流，实现高清高码流录制，低码流直播及交互，保障交互及直播的连贯性。 25、可与第三方FTP服务器对接，将录制文件自动上传到FTP服务器进行保存和备份； 26、支持内置交互模块，不增加任何设备情况下可通过网络直接与互动平台通信，实现录播教室与其他录播教室、互动教室、移动互动终端等音视频互动； ▲27、支持≥6 路视频流同时发送给平台，平台可以调取任意1 路或者多路视频广播到互动教学中（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； ▲28、支持一键开始上课功能，录播web管理页面或控制面板上点击开始上课后教室灯光、窗帘、电视机、音响设备全部自动开机就绪，无需主播老师额外操作其他设备即可轻松开启直录播课（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； ▲29、内置一键上课语音控制功能，能够通过一条语音口令将教室电视、灯光、窗帘、空调设备全部自动开机就绪，无需主播老师额外操作其他设备即可轻松开启直录播课；（提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件）； 30、支持自主呼叫视频互动平台参与互动课堂，也可以被互动平台呼叫自动参加远程互动教学； 31、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅； 32、支持MQTT协议，能够接收教室物联网终端发起注册信息和上报数据，能够获取教室其他物联网设备的状态和控制设备开关机； 33、支持MQTT协议，能够注册到地方频道或省平台，向平台同步设备IP、MAC、版本、状态、型号、厂商信息，支持被平台端远程控制开机/关机、录制/停止录制、直播/停止直播、互动功能； | 2 | 台 |  |
| 4 | 安装实施辅材 | 1、包含视频会议终端，摄像头，录播主机设备的安装需要的网线材料等以及人工 | 1 | 项 |  |